| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板车二级保养内容和标准 |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 | 作业内容 | 技术要求 |
| 1 | 检查润滑油油面高度 | 1.检查液压油箱油位高度 | 检查游标刻度上限位和下限位。 |
|  |  | 2.检查分动箱、减速箱的油位高度 |  |
| 2 | 空气滤清器 | 更换空气滤清器 | 空气滤清器清洁有效，安装可靠恒温进气装置真空软管安装可靠。进气转换阀工作灵敏、准确 |
| 3 | 1.油箱及油管 | 1.检查接头及密封情况 | 1.接头无破损、渗漏，紧固可靠 |
|  | 2.燃油滤清器 | 2.清洁燃油滤器，并视情更换 | 2.燃油滤清器工作正常 |
| 4 | 曲轴箱通风装置 | 检查、清洁 | 清洁畅通、连接可靠，不漏气，各阀门无堵塞、卡滞现象，灵敏有效，符合规定 |
| 5 | 散热器、膨胀箱、水泵、节温器等 | 1.检查密封情况、箱盖压力阀、液面高度、水泵 | 1.散热器及软管无变形、破损及渗漏；箱盖接合表面良好。胶垫不老化、箱盖压力阀开启压力符合要求；水泵不漏水。无异响；节温器工作性能符合规定 |
| 6 | 1.进、排气歧管、消声器、排气管 | 1.检查、紧固，视情补焊或更换 | 1.无裂痕、漏气、消声器性能良好 |
|  | 2.气缸盖 | 2.按规定次序和扭紧力矩校紧气缸盖 | 2.扭紧力矩符合规定 |
| 7 | 增压器、中冷器 | 检查、清洁 | 符合规定 |
| 8 | 发动机支架 | 检查、紧固 | 连接紧固、无变形和裂缝 |
| 9 | 喷油泵及联动机构 | 清洁、检查、紧固 | 清洁，联动机构运动灵活，连接牢固。无漏油、气现象，工作系统和附加装置工作正常 |
| 10 | 喷油泵、喷油器 | 检查喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和喷油状况，视情调整供油提前角 | 1.喷油器雾化良好、无滴油、漏油现象，喷油压力符合规定 |
|  |  |  | 2.供油提前角符合规定 |
| 11 | 电控燃油喷射系统供油管路（欧Ⅲ） | 检查密封状况 | 密封良好，作用正常 |
| 12 | 制动系统 | 1.轮毂总成、制动蹄、支承销、清洗各零件及制动底板、半轴套管 | 1.轮毂通气孔畅通 |
|  |  |  | 2.各零件及制动盘、后桥套管清洁无油污 |
|  |  | 2.检查制动底板、制动凸轮轴，校紧连接螺栓 | 1.制动底板不变形，连接栓按规定力矩紧固 |
|  |  |  | 2.凸轮轴转动灵活，无卡滞，转向间隙和径向间隙符合规定 |
|  |  | 3.检查制动桥半轴套管、螺母及油封 | 1.套管无裂纹及明显松动，与螺母配合无径向松旷 |
|  |  |  | 2.油封完好，无损坏，无漏油 |
|  |  |  | 3.套管颈与轴承配合间隙符合规定 |
|  |  | 4.检查内外轴承 | 1.轴承保持架无断裂，滚柱不脱落，无裂损和烧浊 |
|  |  |  | 2.轴承内座圈无裂纹、烧浊 |
|  |  | 5.检查制动蹄及支承销 | 1.制动蹄无裂纹及变形，摩擦片不破损，铆接可靠，摩擦片厚度符合规定 |
|  |  |  | 2.支承销与制动蹄承孔衬套配合间隙符合规定 |
|  |  |  | 3.支承销无过量磨损 |
|  |  | 6.检查制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧无变形，自由长度符合规定，拉力良好 |
|  |  | 7.检查轮毂、制动鼓及轴承外座圈，检查扭紧半轴螺栓，检查轮胎螺栓，校紧内螺母 | 1.轴毂无裂损 |
|  |  |  | 2.轴承外座圈不松动，无损坏3.制动鼓无裂纹，内径、圈度误差、左右内径差符合规定，外边缘不得高出工作表面，制动鼓检视孔完整 |
|  |  |  | 4.半轴螺栓齐全完整 |
|  |  | 8.装复轮毂，调整制动间隙 | 1.装复支承销，制动蹄片时，承孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全可靠 |
|  |  |  | 2.润滑轴承 |
|  |  |  | 3.套管轴颈表面应涂机油后再装上轴承 |
|  |  |  | 4.制动蹄片、制动鼓面应清洁，无油污 |
|  |  |  | 5.制动蹄片与制动鼓的间隙应符合规定，转动无碰擦现象和声响，检视孔挡板齐全紧固 |
|  |  |  | 6.轮毂转动灵活，自由行程符合规定 |
|  |  |  | 7.锁紧螺母按规定力矩扭紧 |
| 13 | 转向器、转向传动机构 | 1.检查转向器传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺栓 | 方向盘自由行程符合规定，转向轻便、灵活，无卡滞和漏油现象。垂臂及转向节臂无弯曲及裂损，各部螺栓连接可靠 |
|  |  | 2.检查调整转向盘自由转动量 |  |
| 14 | 减速器 | 检查密封状况和操纵机构，清洁通气孔 检查齿轮油的质量 | 密封良好、通气孔畅通，操纵机构作用正常，无异响、跳动现象 更换符合标准的齿轮油 |
| 15 | 空气压缩机、储气筒 | 清洁、校紧 | 清洁、连接可靠、无漏气，安全阀工作正常 |
| 16 | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 1.检查制动踏板自由行程 | 1.制动踏板自由行程符合规定 2.制动阀和管路接头连接可靠，无漏气 |
|  |  | 2.检查紧固制动阀和管路接头 3.液压制动检查制动管路内是否有气压 | 3.液压制动管路内无气压 |
| 17 | 驻车制动 | 检查驻车制动性能，检查驻车制动器自由行程 | 符合规定、作用正常 |
| 18 | 悬架 | 检查、紧固、视情补焊、校正 | 不松动、无裂纹、无断片、按规定扭紧力矩紧固螺栓 |
| 19 | 轮胎 | 检查紧固，补气，进行轮胎换位、磨损严重时更换轮胎 | 气压符合规定，清洁，无裂损、老化、变形，气门嘴完好，轮胎螺栓紧固，轮胎的装用符合规定 |
| 20 | 发电机、发电机调节器、起动机 | 清洁、润滑，必要时更换碳刷 | 接触良好，无异响 |
| 21 | 蓄电池 | 检查，清洁，补给 | 清洁、安装牢固，电解液液面在最低线上方 |
| 22 | 前照灯、仪表、喇叭、刮水器、全车电器线路 | 检查，调整，必要时修理或更换 | 1.前照灯、喇叭、各仪表及信号装置功能齐全、有效，符合规定 |
|  |  |  | 2.雨刮电机运转无异常，连动杆连接可靠 |
|  |  |  | 3.全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好 |
| 23 | 车身、车架、安全带 | 检查，紧固 | 性能可靠，工作良好无变形，断裂，脱焊、连续螺栓、铆钉紧固 |
| 24 | 内装饰 | 检查，紧固 | 设备安好，无松动 |
| 25 | 空调装置 | 检查空调系统工作状况、密封状态 | 制冷系统密封，制冷效果良好 |
| 26 | 润滑 | 全车加注润滑脂的部位全部润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |
| 27 | 液压系统 | 1.检查各液压部位有无渗漏 | 更换相关“O”型圈及密封件 |
|  |  | 2.检查各种液压阀是否有效工作 |  |
|  |  | 3.检查各种电磁阀传递数据是否有效 |  |
| 28 | 转向支承 | 检查转向支承有无异响及配合间隙 | 定期做好润滑工作 |
| 29 | 转向臂、主升油缸 | 检查转向臂各销、保险、各关节部位连接是否可靠 | 润滑有效、连接可靠、油缸无渗漏，无内泄、工作灵活等 |
| 30 | 全车液压油管 | 检查所有高压油管是否漏油、年限过长 | 高压油管有效期限3年 |

| 附件2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高空作业车二级保养内容和标准 |  |  |
| 维护项目 | 作业内容 | 技术要求 |
| 空气过滤系统 | 检测清洁空气滤清器 | 空气滤清器清洁有效 |
| 喷油系统 | 1.检查喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和 喷油状况，视情调整供油提前角 | 喷油器雾化良好、无滴油、漏油现象，喷油压力符合规定 |
|  | 2.检测油箱及油管 | 接头无破损、渗漏，紧固可靠 |
|  | 3.检测燃油蒸发控制装置 | 检查清洁、必要时更换工作正常 |
|  | 4.检测喷油泵及联动机构 | 清洁，联动机构运动灵活，连接牢固。无漏油、气现象，工作系统和附加装置工作正常 |
|  | 5.检测燃油滤清器 | 燃油滤清器工作正常，或更换 |
| 发动机冷却系统 | 检测散热器、膨胀箱、百叶窗、水泵、节温器、风扇皮带 | 散热器及软管无变形、破损及渗漏；箱盖接合表面良好。胶垫不老化、箱盖压力阀开启压力符合要求；水泵不漏水。无异响；节温器工作性能符合规定；更换风扇皮带 |
| 发动机组件 | 检查进、排气歧管、消声器、排气管 | 检查、紧固，视情补焊或更换，无裂痕、漏气、消声器性能良好 |
| 发动机电器 | 更换发电机碳刷轴承，更换启动马达铜套碳刷 | 是否正常，工作良好，更换铜套、轴承、碳刷 |
| 液压系统 | 1.检测变量泵工作性能 | 油口压力达到设计要求，无液压油内泄漏，保持外表清洁 |
|  | 2.检测驱动马达和减速机 | 油口压力达到设计要求，无液压油内泄漏，保持外表清洁 |
|  | 3.检测液压阀，例如三位四通比例阀，单向阀组件等 | 电磁线圈保持接触良好，无液压油泄漏，换向灵活 |
|  | 4.检测管系 | 检查液压软管裂纹，变形不能恢复，外套变得脆弱等 |
| 全车液压油缸 | 检测全车液压油缸 | 油口压力，液压油缸无内泄漏，活塞杆表面清洁件、更换密封 |
| 油压驱动系统 | 检测驱动马达油管接头等 | 油口压力达到设计要求 |
| 驱动系统 | 1.检测驱动桥装置， | 驱动桥是否有裂纹，变形等 |
|  | 2.检测制动安全装置 | 达到制动要求 |
|  | 3.检测轮胎，轮胎螺丝 | 轮胎外表无破损，螺丝无断裂 |
|  | 4.检查各驱动马达是否转速同步 | 无行走偏差 |
| 回转系统 | 检测回转马达装置、制动是否牢靠 | 回转自如，无液压油泄漏 |
| 液压油 | 检测液压油 | 更换规定的液压油 |
| 电子操作系统 | 检测电子操作装置 | 测试电子系统模拟数据 动作符合规定要求，外观完好 |
| 长度电子系统 | 检测长度传感器 | 达到规定长度停止动作，动作符合规定要求，外观完好 |
| 角度装置电子系统 | 检测角度装置 | 达到规定角度停止动作，动作符合规定要求，外观完好 |
| 回转电子系统 | 检测回转电子装置 | 达到规定回转停止动作，动作符合规定要求，外观完好 |
| 程序控制系统 | 检测程序控制 | 测试所有规范动作，符合规定要求 |
| 力矩器 | 检查数据 | 是否符合要求 |
| 普通电器系统 | 1、发电机调节器 | 必要时更换 |
|  | 2蓄电池 | 清洁、安装牢固，电解液液面符合规定 |
|  | 3检查仪表、喇叭、 | 检查，调整，必要时修理或更换 |
| 操作系统 | 手柄是否在零位 | 没有偏差位置 |
| 钮子开关 | 是否卡死 | 更换 |
| 底盘车架 | 1.检查车架变形 | 变形程度应在安全范围内 |
|  | 2.油缸支架. | 焊接牢固，无裂纹 |
| 减震系统 | 发动机减震 | 符合抗震要求，螺丝无松动 |
| 工作平台 | 是否掉焊 | 没有脱焊 |
| 回转支撑 | 检查之间间隙 | 是否符合对照参数 |
| 各润滑部位 | 加注润滑脂 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |
| 减速箱 | 更换齿轮油 | 按照厂家标准 |
| 轮胎 | 检查磨损严重时更换轮胎 | 清洁，无裂损、老化、变形，轮胎螺栓紧固，轮胎的装用符合规定 |

| 附件3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 叉车二级保养内容和标准 |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 | 作业内容 | 技术要求 |
| 1 | 更换润滑油 | 更换转向器、变速器、主减速器等润滑油规格 | 加注锂基脂润滑油 |
| 2 | 空气滤清器 | 更换空气滤清器 | 空气滤清器清洁有效或更换 |
| 3 | 1.油箱及油管 | 1.检查接头及密封情况 | 1.接头无破损、渗漏，紧固可靠 |
|  | 2.燃油滤清器 | 2.清洁燃油滤器，并视情更换 | 2.燃油滤清器工作正常或更换 |
| 5 | 散热器、膨胀箱、水泵、节温器、传动皮带 | 1.检查密封情况、箱盖压力阀、液面高度、水泵 | 1.散热器及软管无变形、破损及渗漏；箱盖接合表面良好。胶垫不老化、箱盖压力阀开启压力符合要求；水泵不漏水。无异响；节温器工作性能符合规定 |
|  |  | 2.检视皮带外观，调整皮带松紧度 | 2.皮带应无裂痕和过量磨损，表面无油污、皮带松紧度符合规定 |
| 6 | 1.进、排气歧管、消声器、排气管 | 1.检查、紧固，视情补焊或更换2.按规定次序和扭紧力矩校紧气缸盖 | 1.无裂痕、漏气、消声器性能良好 |
|  | 2.气缸盖 |  | 2.扭紧力矩符合规定 |
| 7 | 发动机支架 | 检查、紧固 | 连接紧固、无变形和裂缝 |
| 8 | 喷油泵及联动机构 | 清洁、检查、紧固 | 清洁，联动机构运动灵活，连接牢固。无漏油、气现象，工作系统和附加装置工作正常 |
| 9 | 喷油泵、喷油器 | 检查喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和喷油状况，视情调整供油提前角 | 1.喷油器雾化良好、无滴油、漏油现象，喷油压力符合规定 |
|  |  |  | 2.供油提前角符合规定 |
| 10 | 离合器 | 检查调整离合器踏板自由行程及是否分离不清或打滑等现象 | 离合器踏板自由行程符合规定 |
| 11 | 前轮制动 | 1.检查前轮制动器调整臂的作用 | 1.灵活可靠 |
|  |  | 2.拆卸前轮毂总成、制动蹄、支承销、清洁制动底板等零件 | 2.清洁、无油污 |
|  |  | 3.检查制动盘、制动分泵，校紧装置螺栓 | 1.制动底板不变形，按规定力矩扭紧装置螺栓 |
|  |  |  | 2.制动分泵活塞转动灵活，无卡滞，活塞行程间隙符合规定 |
|  |  | 4.检查转向节及螺母、保险片及油封、转向节臂，校紧装置螺栓 | 1.转向节无裂纹、螺纹完好，与螺母配合应无径向松旷，保险片作用良好，油封完好不漏油 |
|  |  |  | 2.转向节轴径与轴承的配合间隙符合要求，转向节臂装置螺栓扭紧力矩符合规定 |
|  |  | 5.装复前轮毂、调整前轮轴承松紧度及制动间隙 | 1.装复支承销，制动蹄支承销孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全有效 |
|  |  |  | 2.润滑轴承 |
|  |  |  | 3.制动鼓、制动片表面清洁、无油污 |
|  |  |  | 4.制动片与制动鼓的间隙应符合规定，转动无碰擦现象或声响，检视孔挡板齐全 |
|  |  |  | 5.轮毂转动灵活，用拉力计测量时可转动，且无轴向间隙 |
|  |  |  | 6.保险可靠，防尘罩、衬垫完好，螺栓垫圈齐全紧固（螺栓规格一致） |
| 12 | 转向系统 | 1.清洁 各零件、后桥套管 | 无油污 |
|  |  | 2.检查套管、油封松动完好，与螺母配合有无径向松旷 | 无松动漏油现象 |
|  |  | 3.检查套管颈与轴承配合间隙 | 无卡死，磨损现象 |
|  |  | 4.检查内外轴承 | 1.轴承保持架无断裂，滚柱不脱落，无裂损和烧浊 |
|  |  |  | 2.轴承内座圈无裂纹、烧浊 |
|  |  | 5.检查转向油缸是否正常 | 无松动、渗漏 |
|  |  | 6.检查转向拉杆是否正常 | 无松动 |
| 13 | 转向器、转向传动机构 | 1.检查转向器传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺栓 | 转向盘自由转动量符合规定，转向轻便、灵活，无卡滞和漏油现象。垂臂及转向节臂无弯曲及裂损，各部螺栓连接可靠 |
|  |  | 2.检查调整转向盘自由转动量 |  |
| 14 | 变速器、差速器 | 检查密封状况和操纵机构，清洁通气孔 检查齿轮油的质量 | 密封良好、通气孔畅通，操纵机构作用正常，无异响、跳动、乱档现象 |
| 15 | 传动轴 | 检查传动轴万向节工作状况 | 1.万向节不松旷，无卡滞，无异响 |
|  |  |  | 2.按时加注润滑脂 |
| 16 | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 1.检查制动踏板自由行程 | 1.制动踏板自由行程符合规定 |
|  |  | 2.检查紧固制动阀和管路接头 | 2.制动阀和管路接头连接可靠，无漏气 |
|  |  | 3.液压制动检查制动管路内是否有气 | 3.液压制动管路内无气 |
| 17 | 驻车制动 | 检查驻车制动性能，检查驻车制动器自由行程 | 符合规定、作用正常 |
| 18 | 悬架 | 检查、紧固、视情补焊、校正 | 不松动、无裂纹、无断片、按规定扭紧力矩紧固螺栓 |
| 19 | 轮胎（包括备胎） | 检查紧固，补气，进行轮胎换位、磨损严重时更换轮胎 | 气压符合规定，清洁，无裂损、老化、变形，气门嘴完好，轮胎螺栓紧固，轮胎的装用符合规定 |
| 20 | 发电机、发电机调节器、起动机 | 清洁、润滑，必要时更换碳刷 | 符合规定 |
| 21 | 蓄电池 | 检查，清洁，补给 | 电压正常，清洁、安装牢固，电解液液面符合规定 |
| 22 | 前照灯、仪表、喇叭、刮水器、全车电器线路 | 检查，调整，必要时修理或更换 | 1.前照灯、喇叭、各仪表及信号装置功能齐全、有效，符合规定 |
|  |  |  | 2.刮水器电机运转无异常，连动杆连接可靠 |
|  |  |  | 3.全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好 |
| 23 | 车身、车架、安全带 | 检查，紧固 | 性能可靠，工作良好无变形，断裂，脱焊、连续螺栓、铆钉紧固 |
| 24 | 内装饰 | 检查，紧固 | 设备完好，无松动 |
| 25 | 润滑 | 全车加注润滑脂的部位全部润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |
| 26 | 门架链条 | 检查链条的长度和磨损的情况，必要时调整或更换 | 符合规定，无异常现象 |
| 27 | 门架 | 检查，清洁 | 符合规定，无异常现象 |
| 28 | 叉齿 | 检查是否有裂纹、磨损严重更换 | 两齿长短不能超过10CM |

| 附件4 平板车日常维修内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 修理内容 | 单位 |
| 1 | 车体承重架变形、开裂修理 | 每处 |
| 2 | 车体非承重变形、开裂修理 | 每处 |
| 3 | 灯座修理、更换 | 每件 |
| 4 | 后视镜更换 | 每件 |
| 5 | 车轮回转支撑修理 | 每件 |
| 6 | 转向拉杆修理（销、轴） | 每件 |
| 7 | 驱动轮轴修理、更换 | 每件 |
| 8 | 制动、自由轮轴修理、更换 | 每件 |
| 9 | 驾驶室变形修理 | 每处 |
| 10 | 驱动泵更换修理 | 每件 |
| 11 | 各类阀体更换 | 每只 |
| 12 | 驱动马达更换 | 每台 |
| 13 | 顶升泵、阀更换 | 每件 |
| 14 | 顶升油缸修理更换 | 每件 |
| 15 | 转向泵、阀、油缸修理、更换 | 每件 |
| 16 | 四点支撑切换及制动解除装置修理 | 每件 |
| 17 | 油箱修理 | 每次 |
| 18 | 空压机、制动泵修理、更换 | 每件 |
| 19 | 气动、安全阀更换 | 每件 |
| 20 | 储气筒修理、更换 | 每次 |
| 21 | 油门气路修理 | 每件 |
| 22 | 空调回路修理、更换 | 每件 |
| 23 | 驾驶室操纵元件修理 | 每件 |
| 24 | 玻璃更换 | 每片 |
| 25 | 发动机控制系统修理、更换元件 | 每件 |
| 26 | 灯光控制元件修理、更换 | 每件 |
| 27 | 行走控制系统修理、更换元件 | 每件 |
| 28 | 顶升控制系统修理、更换元件 | 每件 |
| 29 | 转向控制系统修理、更换元件 | 每件 |
| 30 | 制动、驻车控制系统修理、更换元件 | 每件 |
| 31 | 主电源、电子控制电源修理 | 每件 |
| 32 | 发动机大修 | 每台 |
| 33 | 全车线束更换 | 每台 |
| 34 | 更换机油三滤 | 每件 |
| 35 | 其它各单件物品修理、更换、加装 | 每件 |

| 附件5 高空作业车维修内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 修理内容 | 单位 |
| 1 | 臂架部件修理、更换 | 每件 |
| 2 | 臂架整形、检测 | 每台 |
| 3 | 回转支撑修理、间隙调整 | 每件 |
| 4 | 旋转减速机修理、更换 | 每件 |
| 5 | 轮胎转向机构修理 | 每件 |
| 6 | 轮轴扩张机构修理 | 每件 |
| 7 | 工作斗修理 | 每件 |
| 8 | 液压油箱修理 | 每件 |
| 9 | 液压泵更换 | 每件 |
| 10 | 变幅油缸修理、更换 | 每件 |
| 11 | 伸缩油缸修理、更换 | 每件 |
| 12 | 转向油缸修理、更换 | 每件 |
| 13 | 分流阀更换 | 每件 |
| 14 | 工作斗转向阀更换 | 每件 |
| 15 | 各类阀更换 | 每件 |
| 16 | 应急泵修理、更换 | 每件 |
| 17 | 各类油缸更换 | 每件 |
| 18 | 行走马达更换 | 每件 |
| 19 | 上部控制箱元件更换 | 每件 |
| 20 | 钢丝绳更换 | 每件 |
| 21 | 滑块更换 | 每次 |
| 22 | 下部控制箱元件更换 | 每件 |
| 23 | 油门控制系统元件更换 | 每件 |
| 24 | 发动机控制系统元件更换 | 每件 |
| 25 | 行走速度选择系统元件更换 | 每件 |
| 26 | 应急泵控制系统元件更换 | 每件 |
| 27 | 伸缩控制系统元件更换 | 每件 |
| 28 | 行走控制系统元件更换 | 每件 |
| 29 | 倾斜报警系统元件更换 | 每件 |
| 30 | 继电系统元件更换 | 每件 |
| 31 | 工作斗摆动和转向控制系统元件更换 | 每件 |
| 32 | 工作灯、报警灯系统修理 | 每件 |
| 33 | 升降控制系统元件更换 | 每件 |
| 34 | 旋转控制系统元件更换 | 每件 |
| 35 | 臂架电缆更换 | 每件 |
| 36 | 发动机大修理 | 每台 |
| 37 | 更换机油三滤 | 每件 |
| 38 | 其它各单件物品修理、更换、加装 | 每件 |

| 附件6 叉车日常维修内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 修理内容 | 单位 |
| 1 | 门架、挡货架修理更换 | 每件 |
| 2 | 轮胎更换 | 每件 |
| 3 | 灯座修理、更换 | 每件 |
| 4 | 后视镜更换 | 每件 |
| 5 | 车轮回转机构修理 | 每件 |
| 6 | 转向球头更换 | 每件 |
| 7 | 更换车轮轴 | 每件 |
| 8 | 更换手柄、拉杆 | 每件 |
| 9 | 驾驶室变形修理、更换 | 每件 |
| 10 | 启动马达、发电机更换 | 每件 |
| 11 | 各类阀体更换 | 每件 |
| 12 | 倾斜油缸修理、更换 | 每件 |
| 13 | 电器控制线束修理、更换 | 每件 |
| 14 | 顶升油缸修理、更换 | 每件 |
| 15 | 油箱修理 | 每件 |
| 16 | 油门气路修理 | 每件 |
| 17 | 驾驶室操纵元件修理 | 每件 |
| 18 | 玻璃更换 | 每片 |
| 19 | 发动机控制系统修理、更换元件 | 每件 |
| 20 | 灯光控制元件修理、更换 | 每件 |
| 21 | 离合器修理、更换 | 每件 |
| 22 | 液压控制系统修理、更换部件 | 每件 |
| 23 | 转向控制系统修理、更换部件 | 每件 |
| 24 | 制动、驻车控制系统修理、更换部件 | 每件 |
| 25 | 发动机大修 | 每件 |
| 26 | 高压油管修理、更换 | 每件 |
| 27 | 机油三滤更换 | 每件 |
| 28 | 全车线束更换 | 每台 |
| 29 | 其它单件物品修理、更换。加装 | 每件 |

| 附件7 项目扣除标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 二级保养（次/元） （没有保养及保养不到位） | 设备待用封存（月/元） |
| 叉车 | 500 | 500 |
| 高空作业车 | 1000 | 1195 |
| 平板车 | 1500 | 2000 |
| 其他车辆 | 1000 | 1150 |